电子衡器专有名词解释

1.最大秤量：为不计附加扣重时之最大秤量。 
2.最小秤量：当秤重结果小于此载重时，将导致过度之相对误差。 
3.分辨率：秤量/感量=分辨率。 
4.内部值：磅秤模拟讯号电压大小。 
5.外部值：内部值经转换为外面的指示重量。 
6.线性：指秤量在最小值刻度划分时所呈现的变化是否为直线变化。 
7.误差：显示值与实际值的差值。 
8.取样不足：计数秤上所加重量测量时低于感量。 
9.单重不足：计数物品的单位低于感量的4/5。 
10.温度稳定性：指磅秤受温度的影响所引起的误差。 
11.零点飘移：感应器平衡输出电压随温度变化。 
12.零点追踪：修正值一秒钟未超过0.5d，指示维持零点以下稳定至少达5秒以上。 
13.零点范围：磅秤正常动作时的内部值 ±2%。 
14.重量单位：公斤、公克、台斤……..等。 
15.计价单位：$/10g 或 $/100g……等。 
16.净重：指对象实际重量。 
17.毛重：指对象包含包装的重量。 
18.质重：指重量不受地心引力而改变。 
19.扣重：除本身重量外，其余外在重量扣除。 
20.水平器：指本对象水平之仪器。 
21.传感器：即为感应器—感应重量之仪器 
22.潜变（蠕变）：在定温湿度环境下，如某一额定之重量记录输出电压并经过一定的时间，再记录输出电压值，两者之间的比较误差称之。 
23.迟滞：在相同的环境条件下，在感应器由零负载逐级加载到额定负载，然后再将负载一个一个取下，并分别记录各点之输出电压值，其加载与卸载时之相同重量值比较之误差。 
24.温度补偿：校正温度所影响程度的一种计算法。 
25.保护点：保护感应器外力重压撞击。 
26.四角重量：指秤面各角落之重量指示误差。 
27.液晶显示(LCD)：液晶振荡显示器。 
28.荧光显示(VFD)：荧光真空显示。 
29.发光二极管(LED)：Light光亮的 Electron电子 DIOPE二极管。 
30.按键：一种输入数据装置。 
31.电压(V)：为电位差与电流构成奥姆定律。(V=IR 电压=电流*电阻) 
32.电流( I )：每秒所流过的库仑数。Q/T 33.直流电(DC)：指电流方向为单方向。 
34.交流电(AC)：电流方向随时间而有正负不同变化。 35.INVERTOR：转换器(DC转换AC)。 
36.充电器：充电电池所用的电源供应器。 
37.ADAPTOR：变压转换器(AC转换DC)。 
38.消耗功率(W)：指仪器所使用电压电流之乘积。 
39.消耗电流：指磅秤(仪器)所流过的电流。 
40.模拟信号：指信号大小会随时间而改变其值。 
41.数字信号：指有高电压与低电压状态的一种讯号。 
42.放大器：运算放大器、差动放大器、IC OP177。 
43.A/D转换器：将模拟转为数字。 
44.二进制：二进制之运算方式。 
45.十进制：十进制的运算方式。 
46.精密度：指仪器量测范围的刻度多寡。
47.准确度：指量测所得之值与实际值之误差。